| 序号 | 采购 内容 | 规格 型号 | 单位 | 预计采购 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水混凝土企口管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢筋混凝土Ⅱ级企口管 3.介质:水 4.规格、压力级:DN1200 5.连接形式:胶圈接口 6.基础形式：180度C20砼基础 7.含混凝土管材料、运输、卸货、自检等综合落地单价 | m | 513 |  |
| 2 | 排水混凝土企口管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢筋混凝土Ⅱ级企口管 3.介质:水 4.规格、压力级:DN1800 5.连接形式:胶圈接口 6.基础形式：180度C20砼基础 7.含混凝土管材料、运输、卸货、自检等综合落地单价 | m | 168 |  |
| 3 | 排水混凝土企口管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢筋混凝土Ⅱ级企口管 3.介质:水 4.规格、压力级:DN800 5.连接形式:胶圈接口 6.基础形式：180度C20砼基础 7.含混凝土管材料、运输、卸货、自检等综合落地单价 | m | 516 |  |
| 4 | 排水混凝土承插管 | 1.材质:钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:承插胶圈接口 5.含混凝土管材料、运输、卸货、自检等综合落地单价 | m | 1124 |  |
| 5 | Φ1500钢筋混凝土预制井 底板 | 1.尺寸:Φ1500mm 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 | 块 | 16.00 |  |
| 6 | Φ1500钢筋混凝土预制井 盖板 | 1.尺寸:Φ1500mm 2、盖板:C30钢筋混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 | 块 | 16.00 |  |
| 7 | Φ1500钢筋混凝土雨水预制井 井室 | Φ1500圆形混凝土雨水检查井 1.尺寸:Φ1500mm 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 4.平均井室深约3米 | 米 | 48.00 |  |
| 8 | Φ1250钢筋混凝土预制井 底板 | - 尺寸:Φ1250mm 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 - 4.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 | 块 | 108.00 |  |
| 9 | Φ1250钢筋混凝土预制井 盖板 | 1.尺寸:Φ1250mm 2、盖板:C30钢筋混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 | 块 | 108.00 |  |
| 10 | Φ1250钢筋混凝土雨水预制井 井室 | Φ1250圆形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:Φ1250mm 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-29页及20S515-313页 4.平均井室深约3米 | 米 | 150.00 |  |
| 11 | Φ1250钢筋混凝土污水预制井 井室 | Φ1250圆形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:Φ1250mm 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-30页及20S515-313页 4.平均井室深约3米 | 米 | 180.00 |  |
| 12 | 2100×2100矩形混凝土雨水预制检查井 底板 | 2100*2100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:2100*2100 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-59页 | 块 | 1.00 |  |
| 13 | 2100×2100矩形混凝土雨水预制检查井 盖板 | 2100*2100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:2100*2100 2、盖板:C30钢板混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-59页 | 块 | 1.00 |  |
| 14 | 2100×2100矩形混凝土雨水预制检查井 井室 | 2100*2100矩形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:2100*2100 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-59页 4.井深室约3米 | 米 | 3.00 |  |
| 15 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 底板 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:1700×1100 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-39页 | 块 | 14.00 |  |
| 16 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 盖板 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:1700×1100 2、盖板:C30钢筋混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-39页 | 块 | 14.00 |  |
| 17 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 井室 | 1700×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:1700×1100 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-39页 4.平均井室深约2米 | 米 | 28.00 |  |
| 18 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 底板 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:2400×1100 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-39页 | 块 | 2.00 |  |
| 19 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 盖板 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:2400×1100 2、盖板:C30钢筋混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-39页 | 块 | 2.00 |  |
| 20 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 井室 | 2400×1100矩形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:2400×1100 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-39页 4.平均井室高约3米 | 米 | 6.00 |  |
| 21 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 底板 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:3600×3000 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-80页 | 块 | 1.00 |  |
| 22 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 盖板 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 1、尺寸:3600×3000 2、盖板:C30钢筋混凝土井盖 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-80页 | 块 | 1.00 |  |
| 23 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 井室 | 3600×3000矩形混凝土雨水预制检查井 1.尺寸:3600×3000 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-80页 4.井室高约3米 | 米 | 3.00 |  |
| 24 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 底板 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 1、尺寸:2100×1000 2、底板:C30,S6 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-259页 | 块 | 1.00 |  |
| 25 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 盖板 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 1、尺寸:2100×1000 2、盖板:C30钢筋混凝土盖板 3、含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 4、具体做法详见20S515-259页 | 块 | 1.00 |  |
| 26 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 井室 | 2100×1000矩形混凝土污水预制跌水井 1.尺寸:3600×3000 2.含预制井材料、运输、卸货自检等综合落地单价 3.具体做法详见20S515-259页 | 米 | 4.50 |  |
| 27 | Φ700预制调节井筒 | Φ700预制调节井筒 1.尺寸:Φ700mm 2.井墙:C30,S6 3.含预制井筒材料、运输、卸货自检等综合落地单价 | 米 | 300.00 |  |