| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超充站搬迁（高压部分） | 含：1.容量（kV·A）:630KVA; 变电站（带高低压柜）保护性拆除及安装;2.电力变压器系统调试;容量(kV·A):800KVA;3.送配电装置系统调试;断路器; 电压等级（kV）:10KV;4.送配电装置系统调试;负荷隔离开关;电压等级（kV）:10KV;5. 母线系统调试;电压等级（kV）:10KV;6.送配电装置系统;电压等级（kV）:1kV以下;保护性拆除及安装、调试等完成该项事务所有内容。7.具体以施工图为准。 | 项 | 1 |
| 2 | 超充站搬迁（低压部分） | 含：1.动力配电箱保护性拆除及安装;安装方式:落地安装;主材利旧;2.低压电缆保护性拆除及安装135m;敷设方式、部位:综合考虑;电压等级（kV）:1kV;主材利旧;3.终端电缆头24个;做法详见图纸，材质、类型:干包式;4.电力电缆敷设125.3m，敷设方式、部位:综合考虑;5.电缆保护管（CPVC、PC）226m，敷设方式:埋地敷设;6.内外热镀锌钢管（国标水煤气管）45.1m，配置形式:埋地;接地要求:接地;主材利旧;等完成该项事务所有内容。6.具体以施工图为准。 | 项 | 1 |
| 3 | 超充站搬迁（视频监控部分） | 含：1.室外弱电机柜 6U、路由器、4口POE交换机、4路网络硬盘录像机、一体式UPS 1KVA、硬盘 6T、PDU插排、400万全彩高清网络枪式摄像机、摄像机支架2套、推车式磷酸铵盐灭火器 MFT/ABC20保护性拆除及安装2套;安装方式:落地安装;主材利旧;六类非屏蔽网线 UTP6敷设73m，线缆对数:4对;敷设方式:综合考虑;等完成该项事务所有内容。2.具体以施工图为准。 | 项 | 1 |
| 4 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.挖土深度:2M内; | m³ | 180 |
| 5 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求; 2.填方材料品种:普通土; | m³ | 62 |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑，结算不予调整; | m³ | 68 |
| 7 | 垫层 | 1.材料品种、规格:商品混凝土（砾石） C15、C20;2.厚度:100mm;3.含模板 | m³ | 8 |
| 8 | MU10井砖墙砌筑、抹灰 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖;2.部位:内壁1:2水泥砂浆抹灰;3.砌块墙钢丝网加固；4.室外基础、门卫及连廊部分。 | m³ | 15 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 钢筋制作、绑扎、安装 | t | 2 |
| 10 | 现浇混凝土 | 含：1.设备基础、圈梁、独立基础、基础柱、基础梁等混凝土浇筑，2.模板材料及模板制作安装，3.预埋铁件预埋，4.工完场清等混凝土浇筑事宜。 | m³ | 23 |
| 11 | 钢结构雨棚拆除 | 原有钢结构雨棚拆除；建筑垃圾清理。 | 个 | 1 |
| 12 | 小型手孔井 | 1.做法详图集07SD101-8第120-122页;2.含土方开挖回填外弃3.含φ770铸铁盖板4.含电缆支架安装等 | 座 | 6 |
| 13 | PVC管安装 | PVC管Φ125;、PVC管Φ32安装。 | m | 24 |
| 14 | 水泥砂浆抹灰 | 10mm厚1：2水泥砂浆抹灰，工完场清。 | ㎡ | 2 |
| 15 | 金属百叶窗安装 | 1.窗代号及框的外围尺寸:300*150; | ㎡ | 2 |
| 16 | 瓷砖铺贴 | 1.面砖;操作平台墙面砖铺贴等 | ㎡ | 9.3 |
| 17 | 拆除沥青路面 | 1.材质:沥青路面; 2.厚度:20cm; | m2 | 25 |
| 18 | 场地设施拆卸和移位 | 1.搬运原有快递寄存柜至指定地点，2.搬运原有摩托车充电桩，3.场地不锈钢栏杆等 | 项 | 1 |
| 19 | 混凝土浇筑（门卫及连廊） | 1.含独立基础、结构柱、基础梁、矩形柱、装饰线条、矩形梁、屋顶反坎、屋面板、过梁等混凝土浇筑；2.混凝土养护；等混凝土工程 | m³ | 100 |
| 20 | 钢筋制安（门卫及连廊） | 1.钢筋制作、安装、运输及辅材。 | t | 9 |
| 21 | 屋面盖瓦 | 1.筒板瓦(板瓦盖六留四); 2.25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦; 3.30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50*50钢丝网; 4.满铺O,4厚聚乙烯薄膜一层; 5、现浇钢筋混凝土坡屋面板，板内预埋锚筋12@900，伸入卧瓦层20 | ㎡ | 115 |
| 22 | 砖砌暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240mm*115mm*53mm; 2.沟截面尺寸: 宽260、起点深度120，平均深度270; 3.盖板混凝土强度等级: C25细石混凝土预制; 4.做法: 详11ZJ901第7页图3，第8页图B; | m | 20 |
| 23 | 散水 | 1.面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆; 2.60厚C10混凝土； 2.做法: 详11ZJ901第7页图3; | m2 | 7 |
| 24 | 钢筋混凝土结构拆除 | 1.拆除钢筋混凝土构件; 2.工程量暂估，结算按实; 3.指定地点集中堆放 | m³ | 33.21 |
| 25 | 玻璃钢顶棚拆除 | 1.拆除非机动车棚玻璃钢雨棚; 2.工程量暂估，结算按实; 3.指定地点集中堆放 | ㎡ | 12 |
| 26 | 机动车充电桩拆除 | 1.材质:机动车充电桩 2.拆除方式：人工; 3.指定地点集中堆放 | 个 | 4 |
| 27 | 车行道闸（含车杆）拆除 | 1.材质:车行道闸 2.拆除方式：人工; 3.指定地点集中堆放 | 处 | 5 |
| 28 | 清除草皮 | 1.草皮种类:地表草皮; | ㎡ | 121 |
| 29 | 拆除植草砖机动车停车位 | 1.80厚井字形嵌草砖+30厚黄土粗砂+100厚C20无砂大孔混凝土基层+300厚天然级配碎石; 2.拆除方式:综合考虑; 3.指定地点集中堆放 | ㎡ | 214 |
| 30 | 标线清除 | 1.铲除面层热熔漆标线； 2.施工方式：综合考虑； | ㎡ | 8 |
| 31 | 拆除地砖铺装 | 1.30厚地砖面层+30厚水泥砂浆+100厚混凝土+150厚碎石垫层; 2.拆除方式:综合考虑; 3.指定地点集中堆放 | ㎡ | 412 |
| 32 | 拆除立缘石 | 1.材质:麻石、混凝土 2.拆除方式:综合考虑; 3.指定地点集中堆放 | m | 350 |
| 33 | 景石移除 | 1.石料种类:景石; 2.运距:场内1km以内 | 块 | 2 |
| 34 | 铁艺围栏拆除 | 1.栏杆(板)的高度:1.8-2.5m; 2.栏杆、栏板种类:铁艺围栏、围网; 3.指定地点集中堆放 | m | 114 |
| 35 | 旗杆拆除 | 1.不锈钢旗杆拆除，高度15m; | 根 | 5 |
| 36 | 块料面层 | 1.30厚花岗岩(规格及拼花同现状）； 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.100厚C20混凝土； 4.素土夯实，压实系数≥0.9； | ㎡ | 60 |
| 37 | 混凝土立缘石 | 1.120*300预制混凝土路缘石; 2 30厚1:3水泥砂浆; 3.150*270灰土基层、150*150 灰土护脚 4.做法详：15J012-2/E2; 3.其他:质量应满足招标文件、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定; | m | 4 |
| 38 | 麻石路缘石 | 1.150*250麻石路缘石（含倒角）; 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.其他:质量应满足招标文件、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定; | m | 185 |
| 39 | 路灯井 | 1.井类型、规格尺寸:砖砌路灯井 700*500*880; 2.垫层材料种类、厚度:C20混凝土 H=100mm; 3.砂浆强度等级、配合比:内外壁粉1:3水泥砂浆; 4.盖板:防盗铸铁井盖; 5.砂:底部回填细砂; | 座 | 12 |
| 40 | 砖砌电缆井 | 1.井类型、规格尺寸:砖砌电缆井2400*1200*1000; 2.图集号:07SD101-8（P24/27/127); 3.井类型、规格尺寸:砖砌电缆井2500*1600*1000; 4.图集号:07SD101-8（P114/119/128); 5.井类型、规格尺寸:砖砌电缆井2200*1700*1000; 6.图集号:07SD101-8（P45/47/127); | 座 | 18 |
| 41 | 砌筑弱电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:混凝土C15 H=100mm; 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5砂浆砖砌体; 3.混凝土强度等级:H=75厚压顶C20; 4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆; 5.复合盖板安装; 6.详通信电缆配线管道图籍 05X101-2-45.53; | 座 | 6 |
| 42 | 砌筑阀门井 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层H=100mm C15砼; 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级烧结实心砖，水泥砂浆M10; 3.勾缝、抹面要求:内表面用砖砌原浆勾缝，预制井圈内外表面抹面20mm; 4.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈h=150mm，钢筋制安详05S502; 5.混凝土强度等级:底板混凝土C25 H=200mm，钢筋制安详05S502; 6.盖板材质、规格:重型聚脂复合盖板及井座C250; 7.踏步材质、规格:爬梯制安; 8.其他:详设计图及设计图集05S502; 9.模板制作安装、涂刷脱离剂、模板拆除、修理、整堆、场内运输等 | 座 | 1 |
| 43 | 砌筑弱电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:混凝土C15 H=100mm; 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖MU10; 3.混凝土强度等级:H=100厚压顶C30; 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆; 5.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆; 6.600*600铸铁盖板安装 | 座 | 28 |
| 44 | 拆除原石材铺装地面 | 1.材质:花岗岩+砂浆结合层+C20混凝土基层; 2.厚度:20cm以内; | ㎡ | 655 |
| 45 | 花岗岩铺装地面 | 1.块料品种、规格:30厚花岗岩（规格及拼花同现状）; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3.100厚C20混凝土基层; 4.素土夯实，压实系数≥0.90 | ㎡ | 655 |
| 46 | 原墙体拆除 | 原砖墙拆除、放线，垃圾下楼，工完场清，含小型工具 | m³ | 200 |
| 47 | 屋面刚性保护层 | 砼浇筑，抹平，圆弧角、钢筋网片铺设，养护，工完场清，含小型工具 | ㎡ | 1200 |
| 48 | 地脚线凿除、抹灰 | 切割、凿出、材料运输，工完场清。 | m | 5000 |
| 49 | 洞口砌筑封堵 | 原洞口砌筑、拆除、抹灰、 | ㎡ | 1000 |
| 50 | 门套抹灰 | 基层处理，材料运输，养护，工完场清。 | 个 | 240 |
| 51 | 开凿检修口（400*500） | 材料运输，基层处理，工完场清，含小型工具 | 个 | 50 |
| 52 | 屋面立面角及水沟砼保护层装模浇筑 | 材料运输，装模，浇筑，养护，工完场清，含小型工具 | m | 600 |
| 53 | 墙面开槽、补槽 | 原红砖墙面开槽、水泥砂浆补槽，材料运输，工完场清，含小型工具 | m | 5000 |
| 54 | 谈话室蹲便器安装（暗装） | 谈话室原墙面切洞，水箱暗装、蹲便器安装等 | 套 | 29 |
| 55 | 谈话室洗脸盆安装（暗装） | 谈话室洗脸盆及龙头安装等 | 套 | 29 |
| 56 | 蹲便器安装 | 卫生间蹲便器及水箱安装 | 套 | 82 |
| 57 | 小便斗安装 | 卫生间小便斗安装 | 套 | 28 |
| 58 | 模板安拆 | 模板制作、安装、拆除材料运输，工完场清，含小型工具 | ㎡ | 300 |
| 59 | 脚手架搭拆（内） | 脚手架搭设、拆除、材料运输，工完场清，含小型工具 | ㎡ | 300 |
| 60 | 脚手架搭拆（外） | 脚手架搭设、拆除、材料运输，工完场清，含小型工具 | ㎡ | 300 |
| 61 | 软包劳务 | 聚乙烯棉防撞墙板安装及收边 | ㎡ | 715.2 |
| 62 | 轻质混凝土劳务 | 浇筑及找平，自带机具设备，含辅材 | m³ | 111 |
| 63 | 计日工（技工） | 零星砌筑、装模、钢筋加工等 | 工日 | 300 |
| 64 | 计日工（普工） | 卫生清扫、材料转运等 | 工日 | 300 |