| 序号 | 采购内容 | 工作内容 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型土方开挖及外运 | 土方及场地降标高的大型土方，含归堆、装车、运输等。运输期间的排水措施（如临时排水沟，临时集水井与抽排水等），运输临时道路修筑等。含场内土方装车，出项目场地范围至卸土场运距3km（含）以内。 | m³ | 20000 |  |
| 2 | 土方场开挖及内运 | 场内全范围土方转运，含开挖装车运输，运距1km（含）以内。 | m³ | 80000 |  |
| 3 | 土方外运 | 场内沟槽基坑回填后剩余土方等，全范围土方装车，土方外运出项目场地范围至卸土场运距3km（含）以内。 | m³ | 10000 |  |
| 4 | 土方回填 | 含分层回填、整平、分层压实，压实系数按照设计要求。 | m³ | 2000 |  |
| 5 | 基坑、沟槽土方开挖 | 承台、独立基础、地梁开挖，含大中型挖机土方分层开挖、归堆。 | m³ | 16000 |  |
| 6 | 基坑、沟槽石方开挖 | 承台、独立基础、地梁石方破除及开挖，含大中型挖机和炮机方分层石方开挖或破除、归堆。 | m³ | 10000 |  |
| 7 | 基坑、沟槽回填 | 承台、独立基础、地梁，含大中小型挖机土方及回填料分层回填和分层压实，压实系数按照设计要求。 | m³ | 13000 |  |
| 8 | 室外沟槽土方开挖 | 室外管沟、挡土墙基础等，土方开挖，含大中型挖机土方分层开挖、归堆 | m³ | 6000 |  |
| 9 | 室外沟槽石方开挖 | 室外管沟、挡土墙基础等，石方破除及开挖，含大中型挖机和炮机方分层开挖或破除、归堆 | m³ | 3000 |  |
| 10 | 室外沟槽回填 | 室外管沟、挡土墙基础等，含大中小型挖机土方及回填料分层回填和分层压实，压实系数按照设计要求。 | m³ | 6000 |  |
| 11 | 大型石方开挖 | 2#栋厂房区域降标高，堆场出口区域等大型石方，含石方破除、归堆 | m³ | 45000 |  |
| 12 | 石方外运 | 含装车及石方外运，出项目场地范围至卸土场运距3km（含）以内 | m³ | 45000 |  |
| 13 | 土石方开挖后基层精平与压实 | 堆场区域土方基层精平，压实，平整度20mm内 | m² | 124000 |  |