| 序号 | 采购内容 | 工作内容 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强夯地基2000KN·M | 加固深度不小于4m时点夯采用的夯击能为2000KN·m。 1.点夯2遍，夯点间距取2.5倍夯锤直径梅花型布置。 2.满夯2遍，夯击能1000KN·M，搭接1/4锤印。 | ㎡ | 19379.16 |  |
| 2 | 强夯地基4000KN·M | 加固深度不小于6m时点夯采用的夯击能为4000KN·m。 1.点夯2遍，夯点间距取2.5倍夯锤直径梅花型布置。 2.满夯2遍，夯击能1000KN·M，搭接1/4锤印。 | ㎡ | 13097.22 |  |
| 3 | 强夯地基8000KN·M | 加固深度不小于8m时点夯采用的夯击能为8000KN·m。 1.点夯2遍，夯点间距取2.5倍夯锤直径梅花型布置。 2.满夯2遍，夯击能1000KN·M，搭接1/4锤印。 | ㎡ | 64074.8 |  |
| 4 | 强夯地基10000KN·M | 加固深度不小于9m时点夯采用的夯击能为10000KN·m。 1.点夯2遍，夯点间距取2.5倍夯锤直径梅花型布置。 2.满夯2遍，夯击能1000KN·M，搭接1/4锤印。 | ㎡ | 11772.27 |  |