附件清单：

| 施工项目名称 | 单位 | 预估工程量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通疏导 | 工日 | 2000 | 交通疏导 | 计日工（交通疏导员） |
| 围挡安装 | m | 3000 | 围挡固定安装、场内运输、日常维护、卫生清理等 | 围挡安装 |
| 围挡拆除和安装 | m | 25000 | 围挡安装、拆除、固定、清洗、维修保养、日常维护、小型机具自带、场内运输、收集整理、包括安文设施安装、卫生清理等 | 围挡拆除和安装 |
| 横列板安装 | m | 12000 | 人工配合机械、安装、拆除、整理、堆放、场内运输、维修、小型机具自带、螺栓保管、卫生清理、材料码堆等 | 横列板安装 |
| 计日工（普工） | 工日 | 1500 | 零星用工等 | 计日工（普工） |
| 路面切缝（1刀） | m | 27000 | 开槽切缝、基础平整、卫生清扫 | 路面切缝（1刀） |
| 人工配合机械拆除沥青面层、砼基础 | m³ | 8000 | 人工配合机械拆除砼、沥青基层、卫生清扫、小型机具自带、场内运输等 | 人工配合机械拆除沥青面层、砼基础 |
| 人工开挖土方 | m3 | 3000 | 现场需人工开挖部分 | 人工开挖土方 |
| 人工回填土方 | m3 | 3000 | 人工回填、人工压实、小型机具自带、卫生清理等 | 人工回填土方 |
| 人工装车 | m3 | 3000 | 人工装土、场内运输、小型机具自带、卫生清理等 | 人工装车 |
| 人工配合机械砂砾石回填 | m3 | 50000 | 配合卸料、摊铺、整平、压实、养护、小型机具自带、卫生清理等 | 人工配合机械中粗砂回填、碎石铺筑 |
| 垫层混凝土浇筑 | m3 | 1000 | 基底平整、制作拌合、养护、卫生清理、场内转运材料，人工拌和、浇筑等 | 混凝土浇筑 |
| 基础混凝土浇筑 | m3 | 6500 | 放样、卸料、浇筑、摊铺、整平、抹面、养护、小型机具自带、卫生清理等 | 人工拌合浇筑砼 |
| 混凝土管道铺设（d800） | m | 240 | 配合机械平整基坑、垫层、基础铺筑、模板制作、安装、浇筑、养护、管枕安装、铺设管道接口、小型机具自带、管道检验、试验、卫生清扫 | 混凝土管道铺设（d800） |
| 混凝土管道铺设（d1200） | m | 240 | 配合机械平整基坑、垫层、基础铺筑、模板制作、安装、浇筑、养护、管枕安装、铺设管道接口、小型机具自带、管道检验、试验、卫生清扫 | 混凝土管道铺设（d1000） |
| HDPE管道铺设（DN300） | m | 8800 | 配合机械平整基坑、场内运输、安装、管道铺设、管道检查、卫生清理等 | HDPE管道铺设（DN300） |
| HDPE管道铺设（DN400） | m | 5100 | 配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等 | HDPE管道铺设（DN400） |
| HDPE管道铺设（DN500） | m | 550 | 配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等 | HDPE管道铺设（DN500） |
| HDPE管道铺设（DN600） | m | 800 | 配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等 | HDPE管道铺设（DN600） |
| PE100污水压力管DN200 | m | 1700 | 配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等 | PE100污水压力管DN200 |
| Φ1000圆形混凝土污水检查井 | 座 | 1000 | 预制检查井安装。 | Φ1000圆形混凝土污水检查井 |
| Φ1250圆形混凝土污水检查井 | 座 | 30 | 预制检查井安装。 | Φ1250圆形混凝土污水检查井 |
| Φ1500圆形混凝土污水检查井 | 座 | 30 | 预制检查井安装。 | Φ1500圆形混凝土污水检查井 |
| 人工铺土工布 | m2 | 45000 | 基层整平、安装、养护、铺设固定、整形、场内运输、卫生清理等 | 人工铺土工布 |
| 锁边石、侧平石安装 | m | 1000 | 旧石板的整理和利用、基础铺设、石材场内搬运、安装、线性调整，小型工具、零星材料、卫生清理等 | 锁边石、侧平石安装 |
| 行道砖、麻石板恢复 | m2 | 2000 | 旧石板的整理和利用、基础铺设、石材场内搬运、安装、平整度调整，小型工具、零星材料、卫生清理等 | 行道砖、麻石板恢复 |
| 人工铺筑过路砖 | m2 | 7000 | 砖的场内转运、安装、拆除卫生清理等 | 人工铺筑过路砖 |
| Φ700铸铁井盖安装 | 套 | 1100 | 混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、场内运输、井盖板安装、卫生清理等 | Φ700铸铁井盖安装 |
| 单弊雨水篦子 | 个 | 130 | 基底平整、砌筑、过梁安装、铸铁井盖板安装、防水、止水、雨、污水口管道接入井内、小型机具自带、卫生清理等 | 单弊雨水篦子 |
| 双弊雨水篦子 | 个 | 20 | 基底平整、砌筑、过梁安装、铸铁井盖板安装、防水、止水、雨、污水口管道接入井内、小型机具自带、卫生清理等 | 双弊雨水篦子 |
| 草皮种植 | ㎡ | 5000 | 栽植(种植穴开挖、修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水倒)、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理 | 草皮种植 |
| 水泥混凝土面层 | ㎡ | 4000 | 模板安拆、混凝土摊铺、振捣、纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛.、养护 | 透水砼 |
| 排水管铺设 | m | 2000 | 管道安装;管件安装;塑料卡固定;阻火圈安装;压力试验;吹扫、冲洗;警示带铺设; | 雨水立管 |
| 化粪池安装 | 座 | 12 | 清基、定位、安装 | 化粪池安装 |