| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砌体拆除; | m3 | 34 |  |
| 2 | 拆除原有门 | 1.拆除原有门 | m2 | 30 |  |
| 3 | 拆除玻璃隔断 | 1.拆除玻璃隔断 | m2 | 306 |  |
| 4 | 拆除轻钢龙骨板隔断 | 1.拆除轻钢龙骨隔断 | m2 | 40 |  |
| 5 | 拆除原有地砖 | 1、铲除现有地砖至现浇钢筋混凝土楼板； | m2 | 14.14 |  |
| 6 | 拆除原有陶瓷踢脚线 | 1.拆除陶瓷踢脚线 | m | 50 |  |
| 7 | 拆除卫生间原有墙面装饰 | 1.拆除卫生间墙面粉刷层 | m2 | 40 |  |
| 8 | 拆除十层平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:拆除原有石膏板吊顶; | m2 | 362.4 |  |
| 9 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层处理方式:20mm水泥砂浆抹灰; 2.部位:洞口四周; | m2 | 18 |  |
| 10 | 拆除原有铝合金窗 | 拆除原铝合金窗 | m2 | 8.4 |  |
| 11 | 新建页岩多孔砖200mm | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200mm; | m3 | 2.62 |  |
| 12 | 新建页岩多孔砖100mm | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖; 2.墙体厚度:100mm; | m3 | 1.22 |  |
| 13 | 新建轻钢龙骨板隔断 | 1.墙板材质、厚度:12mm厚纸面石膏板+15mm阻燃胶合板;75系列轻钢龙骨间距400mm,7内填满填75mm吸音岩棉 | m2 | 160 |  |
| 14 | 18厚蜂窝铝板成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:18厚蜂窝铝板成品隔断; | m2 | 8.18 |  |
| 15 | 新增防火玻璃隔断 | 1.钢化防火百叶玻璃隔断（6+6mm厚）; 2.防火玻璃面层贴磨砂膜; | m2 | 96 |  |
| 16 | PVC地胶（仿木纹） | 1.面层材料品种、规格:2厚PVC地胶; 2.结合层:建筑胶粘剂粘铺; 3.2厚垫层水泥基自流平砂浆 4.界面剂一道; 5.原地砖为基层; | m2 | 130 |  |
| 17 | 10厚300X300防滑地砖 | 1、10厚300X300防滑地砖铺实拍平； 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆； | m2 | 13 |  |
| 18 | 卫生间地面防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料； 2、最薄处15厚1:3水泥砂浆找平； 3、150厚陶粒填充层找坡； 4、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘； 5、20厚1:3水泥砂浆找平； | m2 | 14 |  |
| 19 | 1.2mmm厚拉丝不锈钢踢脚线 | 1.面层材料品种、规格:1.2mmm厚拉丝不锈钢踢脚线; 2.踢脚线高度:50mm; 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板; 4.铲除原有陶瓷踢脚线，基层清理干净; | m | 80 |  |
| 20 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:4厚瓷砖胶粘; 3.面层材料品种、规格:10mm厚面砖; | m | 80 |  |
| 21 | 拼碎石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:黑金砂大理石; | m2 | 3 |  |
| 22 | 拆除墙体后底部地面修补贴地砖 | 1.面层材料品种、规格:黑色瓷砖; | m2 | 13 |  |
| 23 | 新砌砖墙抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆; | m2 | 22 |  |
| 24 | 无机涂料 | 1.刮腻子遍数:3遍柔性腻子照面; 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面; 3.打磨原有面层; | m2 | 810 |  |
| 25 | 无机涂料（轻钢龙骨石膏板隔墙） | 1.无机涂料一底两面; 2.3厚耐水腻子分遍找平; 3.3厚底基防裂腻子分遍找平; 4.防潮涂料两道; 5.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 6.新建轻钢龙骨石膏板隔墙; | m2 | 260 |  |
| 26 | 300*600面砖内墙 | 1.10厚面砖; 2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型); 4.15厚1:3水泥砂浆; 5.墙体基层清理干净; | m2 | 60 |  |
| 27 | 灰色无机涂料 | 1.刮腻子遍数:3遍柔性腻子照面; 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料一底两面; 3.打磨原有面层; | m2 | 83 |  |
| 28 | 柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨间距300*300（满刷三遍防火涂料）; 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板; 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; | m2 | 106 |  |
| 29 | 包卫生间水管 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌角钢; 2.基层材料种类、规格:M20水泥砂浆找平+10*10*0.7热镀锌钢丝网,12厚水泥纤维板; | m2 | 4.2 |  |
| 30 | 300*300铝扣板吊顶 | 1.0.8厚300X300铝扣板吊顶; 2.铝扣板配套主副龙骨; 3.φ8螺纹吊杆,50系列主副轻钢龙骨; 4.钢筋混凝土板底清理干净; | m2 | 16 |  |
| 31 | 600*600硅钙板吊顶 | 1.15厚硅钙板; 2.下层暗架龙骨,中距按硅钙板规格; 3.上层暗架龙骨、中距1200; 4.φ8钢筋吊杆.50系列主副轻钢龙骨; 5.钢筋混凝土板底清理干净; | m2 | 29 |  |
| 32 | 石膏板吊顶 | 1.腻子两遍，无机涂料一底两面(燃烧性能A级); 2.双层9.5厚900X2400石膏板; 3.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 4.钢筋混凝土板底清理干净; | m2 | 110 |  |
| 33 | 发光软膜天花顶棚 | 1.透光软膜; 2.双层9.5厚900X2400纸面石膏板;侧面采用12厚玻镁板+单层9.5mm石膏板; 3.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 4.钢筋混凝土板底清理干净; | m2 | 16 |  |
| 34 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料; | m2 | 440 |  |
| 35 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍，腻子2遍 | m2 | 256 |  |
| 36 | 铝合金平开门 | 1.门洞口尺寸:900*2200; 2.门类型:铝合金平开门; 3.含门框、门套、合页及配套五金附件等; | 樘 | 2 |  |
| 37 | 木质子母平开门 | 1.门洞口尺寸:1200*2200; 2.门类型:木质子母平开门; 3.含门框、门套、合页及配套五金附件等; | 樘 | 8 |  |
| 38 | 玻璃平开门 | 1.门洞口尺寸:1000*2200; 2.门类型:玻璃平开门; 3.含门框、门套、合页及配套五金附件等; | 樘 | 5 |  |
| 39 | 手动排烟装置 | 1.名称:手动排烟装置; | 个 | 14 |  |
| 40 | 拆换固定玻璃（含玻璃打孔） | 1.换铝合金 | 处 | 16 |  |
| 41 | 水喷淋钢管拆除 | 1.名称:水喷淋钢管拆除; 2.规格:DN25; 3.工作内容:拆除后统一堆放，转移至甲方指定位置; | 米 | 360 |  |
| 42 | 水喷淋钢管安装 | 1.安装部位:室内; 2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管; 3.规格、压力等级:1.6MPa DN32*3.5mm; 4.连接形式:螺纹连接（含螺纹管件）; | 米 | 360 |  |
| 43 | 配线BV-4mm2 | 管内穿线 | 米 | 2500 |  |
| 44 | 配管JDG20 | 暗敷; | 米 | 1200 |  |
| 45 | 24口全千兆交换机 | 1.名称:24口全千兆交换机; 2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps; 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议; 4、接D:≥24个0/100/1000BASE-T以大网端口,≥1个千兆SFP。 5、为保证兼容性，要求与核心交换机同一品牌。 6、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; | 台 | 6 |  |
| 46 | 光纤终端盒 | 1、小容量光纤配线设备，用于墙挂或桌面式安装，也可放置于机箱或机柜内，采用模块化端口设计，可安装光纤适配器和铜缆模块， 实现光铜混用功能 2、板材材质:1.2mm优质冷扎钢板 3、可容纳光纤芯数:4口(LC16芯) 4、含尾纤及适配器 | 台 | 6 |  |
| 47 | 六类网线 | 桥架或暗管内敷设; | m | 1600 |  |
| 48 | 排水管U-PVC | 1.材质:U-PVC; 2.规格:DN100; 3.连接形式:胶粘连接; 4.安装部位:室内; | m | 24 |  |
| 49 | 暗装开关 | 安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 46 |  |
| 50 | 普通插座 | 1.名称：普通插座 2.规格：10A,250V,安全型 | 个 | 200 |  |
| 51 | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.规格：10A,250V,安全型 | 个 | 40 |  |
| 52 | 蹲式大便器 | 1.类型:大便器; 2.材质:陶瓷; 3.规格:脚踏开关冲水 蹲式大便器; | 组 | 2 |  |
| 53 | 成套洗脸盆 | 1.类型:台式洗脸盆; 2.材质:陶瓷; 3.规格:感应式冲水 ; 4.安装方式:台下式; | 组 | 2 |  |
| 54 | 计时工 | 打扫卫生，转运材料等 | 工日 | 30 |  |