| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基槽土方 | 1.土质类别：综合考虑;2.平整场地已综合考虑；3.挖土深度:综合考虑;4.基底处理方式：综合考虑人工清底;5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量； | m3 | 1355 | 建筑部分 |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土质类别：综合考虑;2.平整场地已综合考虑； 3.挖土深度:综合考虑;4.基底处理方式：综合考虑人工清底;5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量； | m3 | 13085 |  |
| 3 | 槽、坑回填土 | 1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土3.填方粒径要求:按设计要求4.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求要求5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量； | m3 | 12483 |  |
| 4 | 余方弃置 1km以内 | 1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 1km以内; 3.挖土深度:综合考虑;4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;6.含城管卫生费及弃土场地费;7.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 1957 |  |
| 5 | 余方弃置 每增运1km | 1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 每增运1km;3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.含城管卫生费及弃土场地费;5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 7829 | 厂区部分 |
| 6 | 挖单独土方 | 1.土类别:综合考虑;2.名称:挖土方，装车; 3.挖土深度:综合考虑; | m3 | 40675 |  |
| 7 | 余方弃置 1km以内 | 1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 1km以内; 3.挖土深度:综合考虑;4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;6.含城管卫生费及弃土场地费;7.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 32202 |  |
| 8 | 余方弃置 每增运1km | 1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 每增运1km;3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.含城管卫生费及弃土场地费;5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 128808 |  |
| 9 | 土方场内调配 | 1.运距1KM | m3 | 100000 |  |
| 10 | 挖单独石方 | 1.岩石类别:根据地勘报告综合考虑;2.名称:石方破碎;3.开凿深度:综合考虑;4.其他:①石方破碎方式综合考虑②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量; | m3 | 44337 |  |
| 11 | 余方弃置 1km以内 | 1.名称:外弃石方2.岩石类别:综合考虑3.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量; 4.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分石方类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量; 5.含城管卫生费及弃土场地费; 6.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 44337 |  |
| 12 | 余方弃置 每增运1km | 1.土石类别:石方综合考虑; 2.名称:石方外运每增运1公里; 3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分石方类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量; 4.含城管卫生费及弃土场地费; 5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入 | m3 | 177351 |  |
| 13 | 挖沟槽、基坑土方 不装车 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3.挖土方式：综合考虑; 4.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 2618 | 室外排水部分 |
| 14 | 回填方 | 1.压实度要求:满足设计要求; 2.填方来源、运距:就地取土回填; | m3 | 5459 |  |
| 15 | 挖沟槽土方 装车 | 1.挖土深度:综合考虑; 2.名称:挖沟槽土外弃; 3.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量; 4.其他:①运输采用新型智能环保渣土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量; 5.土类别:综合考虑; | m3 | 2618 |  |
| 16 | 外运 | 1.挖土深度:综合考虑;2.名称:土方外运每增加1公里;3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.土类别:综合考虑;5.含城管卫生费及弃土费. | m3 | 10472 |  |
| 17 | 石灰土基层 | 1.室外道路 石灰土基层;2.厚度:300mm厚;3.石灰掺量：8-10%，4.压实系:压实度≥0.94,需符合设计要求. | m3 | 32636 |  |