| 序号 | 采购内容 | 工作内容 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管道安装（DN300） | 1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑. 5.试验配合. | m | 254 |  |
| 2 | 塑料管道安装（DN400） | 1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.试验配合. | m | 425 |  |
| 3 | 塑料管道安装（DN500） | 1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.试验配合. | m | 344 |  |
| 4 | 塑料管道安装（DN600） | 1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN600（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑口 5.试验配合. | m | 686 |  |
| 5 | 塑料管道安装（DN800） | - 名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN800（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 - 5.试验配合. | m | 185 |  |
| 6 | 塑料管道安装（DN1000） | - 1.名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN1000（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 - 5.试验配合. | m | 198 |  |
| 7 | 塑料管道安装（DN300） | 1.名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设 2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN300（SN12.5） 3.连接形式:承插热熔或胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.含试验配合。 | m | 700 |  |
| 8 | 预制混凝土井（DN1000） | - 1.内容:圆形雨水/污水混凝土检查井Φ1000 2.井深:均1.5-2.36m； 3.C20混凝土100mm厚垫层浇筑； 4.清基、定位、安装； - 5.重型球墨铸铁防盗防震防沉降井盖、防坠网安装； 6.Φ16塑钢爬梯安装； 7.参考图集:20S515P29-30 | 座 | 66 |  |
| 9 | 预制混凝土井（DN1500） | 1.名称:圆形雨水混凝土检查井Φ1500 2.井深:均3.05m 3.C20混凝土100mm厚垫层浇筑； 5.重型球墨铸铁防盗防震防沉降井盖、防坠网安装； 6.Φ16塑钢爬梯安装； 7.参考图集:20S515P29 | 座 | 9 |  |
| 10 | 砖砌方井 | - 1.砖砌单箅平箅式雨水口,详06MS201-8; 2.规格：750*450mm - 3.垫层浇筑、砌砖、抹灰，铸铁盖板安装； | 座 | 47 |  |
| 11 | 水泥混凝土面层 （金刚砂耐磨重载地面(10t)） | 1.300厚级配碎石铺设、压实，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fok≥100KPA,整体平整度±5mm； 2.60mm厚C20细石砼找平； 3.0.3厚PE膜片铺设； 4.200厚钢纤维C30混凝土浇筑，钢纤维掺量26kg/m³； - 5.Ф10单层双向钢筋@150x150绑扎、安装； - 6.初凝时表面分三次机械撒播硅铁合金型金刚砂耐磨骨料用量8kg/m2； - 7.耐磨材料达到养护期后研磨抛光,施工混凝土密封锂基固化剂,用量0.3kg/㎡； 8.材料转运、切缝等. | m2 | 41400 |  |
| 12 | 水泥混凝土面层 （金刚砂耐磨重载地面(5t)） | 1.300厚级配碎石铺设、压实，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fok≥100KPA,整体平整度±5mm； 2.60mm厚C20细石砼找平； 3.0.3厚PE膜片铺设； 4.200厚钢纤维C30混凝土浇筑，钢纤维掺量26kg/m³； - 5.Ф8单层双向钢筋@150x150绑扎、安装； - 6.初凝时表面分三次机械撒播硅铁合金型金刚砂耐磨骨料用量8kg/m2； - 7.耐磨材料达到养护期后研磨抛光,施工混凝土密封锂基固化剂,,用量0.3kg/㎡； 8.材料转运、切缝等。 | m2 | 245 |  |
| 13 | 地面变形缝 | 1.砼垫层设置纵横向伸缩缝，纵向间距3~6m,横向间距6~12m，假缝采用深灰色单组分弹性聚氨脂填缝胶嵌缝。 2.做法：详见19J305第82页； | m | 167.06 |  |
| 14 | 找平层 细石混凝土施工 | 1.100厚C30砼浇筑，内配￠4单层双向钢筋@150*150，随打随抹光，待砼材料达到养护后研磨抛光，施工砼密封锂基固化剂，用量0.25kg/m2； 2.80厚C20细石砼浇筑、找平； | m2 | 239.51 |  |